STP

= Spanning Tree Protocol

- Wiederholung eines Switching Prozess

Baum:

Spannbaum:

  - Kreisfreier Graph

  - Knoten & Kanten

  - Alle sind erreichbar

Um einen minimalen Spannbaum zu berechnen, wird der Kruskal Algorithmus verwendet

Der minimale Spannbaum hat am wenigsten Gewicht

Kruskal Algorithmus:

- Kanten werden nach ihrem Gewicht sortiert

  - E‘ = {FE,BE,AC,FG,BA,DF,BC,CD}

- Neuer Graph S = {V,Es={}}

- Solange E’ nicht leer ist

  - Kante mit min. Gewicht wählen

  - Wenn die Kante e & Es kreisfrei ist:

    - Es = Es & e

    - E‘ = E‘ – e

  - Es = {FE,BE,AC,FG,BA,DF} (Danach werden die Kanten in E‘ entfernt)

Schritte beim Spanning Tree Protocol:

- Es wird eine Root Bridge gewählt

  - Es wird nach dem kürzesten Weg gesucht

    - Wenn nichts eingestellt wird, wird die kleineste MAC-Adresse gewählt

    - Mit einer Priority kann man bestimmen wer die Root Bridge wird

Es gibt 3 States, die ein Switch Port haben kann

- Forwarding

- Learning

- Discarding

Bei der Root Bridge sind ihre Kosten immer 0

Multiple Spanning Tree Protocol

Erzeugt für jeden einzelnen VLAN einen Spannbaum